Версия от 30.11.2012

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ SAGEM Fast 3804

- Подключение по технологии Ethernet

2. Настройка сетевой карты

Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы.

Далее необходимо настроить Ваш компьютер на автоматическое получение IP-адреса (в качестве DHCP-клиента).

  - Нажмите кнопку Пуск и перейдите в раздел Панель управления > Сеть и подключения к Интернету > Сетевые подключения.

  - В окне Сетевые подключения щелкните правой кнопкой мыши по соответствующему Подключению по локальной сети и выберите пункт Свойства в появившемся контекстном меню.

  - В окне Подключение по локальной сети – свойства, на вкладке Общие, в разделе Компоненты, используемые этим подключением выделите строку Протокол Интернета (TCP/IP). Нажмите кнопку Свойства.

  - Установите переключатель в положение Получить IP-адрес автоматически. Нажмите кнопку OK.

  - Нажмите кнопку ОК в окне Подключение по локальной сети – свойства. Теперь Ваш компьютер настроен на автоматическое получение IP-адреса.

3.  Настройка маршрутизатора

Подключение к web-интерфейсу.

3.1) Запустите web-браузер например Internet Explorer.

3.2) В адресной строке web-браузера введите IP-адрес маршрутизатора (по умолчанию -http://192.168.1.1). Нажмите клавишу Enter.

3.3) На открывшейся странице введите имя пользователя и пароль администратора для доступа к web-интерфейсу маршрутизатора (по умолчанию имя пользователя – admin, пароль – admin). Нажмите кнопку OK.

3.4) Далее следует обновить программное обеспечение. На открывшейся странице слева в появившемся списке выберите “Управление” и перейдите в раздел “Обновление ПО” Нажмите по кнопке Выберите файл в открывшемся окошке выберите файл с ПО (7.118.1a4N_RTC) и нажмите Открыть далее нажмите по кнопке Обновить ПО

3.5) Далее следует проверить версию ПО. Перейдите в раздел Информация об устройстве и проверьте раздел в таблице Версия программного обеспечения

- Настройка подключения к сети Интернет

Настройка подключения к сети Интернет выполняется в соответствии с данными, предоставленными ОАО Ростелеком при заключении договора. На сети ОАО Ростелеком приняты следующие номера pvc: vpi 0 vci 33 – сервис Интернет (PPPoE), vpi 0 vci 40 – сервис VoIP, vpi 0 vci 50 – сервис IPTV.

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛУ PPPoE по технологии ADSL

В данном разделе описывается процесс настройки оборудования Sagem 3804, когда на физических портах ETH1, ETH2, ETH3 (что соответствует логическим портам ETH0, ETH1, ETH2 соответственно) будет предоставляться доступ в сеть Интерент, на порту ETH4 (соответствует логическому порту ETH3) будет предоставляться услуга IPTV. Телефонный аппарат будет подключаться к порту fxs0. В качестве WAN интерфейса будет выступать порт DSL.

- Запустите Web-браузер и в поле “адрес” введите: http://192.168.1.1 на открывшейся странице перейдите в раздел “Дополнительные настройки”.

- На открывшейся странице слева в появившемся списке выберите “Интерфейс 2-го уровня” и ниже выберите “Интерфейс ATM PVC”, нажмите кнопку Добавить.

- В появившемся окне заполняем поля “VPI”, “VCI” для сервиса Интернет – vpi 0 vci 33. Выбираем значения “Select DSL Latency”: Path0 (Fast) и Path1 (Interleaved). Выбираем “Тип DSL Link” – EoA. Нажимаем «Применить/Сохранить».

- В появившемся окне появится информация о созданной pvc. Нажимаем «Добавить»

- Создаем pvc для сервиса VoIP – vpi 0 vci 40. Выбираем значения “Select DSL Latency”: Path0 (Fast) и Path1 (Interleaved). Выбираем “Тип DSL Link” – EoA. Нажимаем «Применить/Сохранить».

- В появившемся окне появится информация о созданной pvc. Нажимаем «Добавить» и создаем pvc для сервиса  IPTV – vpi 0 vci 50. Выбираем значения “Select DSL Latency”: Path0 (Fast) и Path1 (Interleaved). Выбираем “Тип DSL Link” – EoA. Нажимаем «Применить/Сохранить»

- Итоговая таблица созданных pvc представляет вид:

Внимательно изучите названия созданных интерфейсов и для чего они будут использоваться!!!

- В меню слева выберите «Дополнительные настройки» - «WAN сервис». В открывшемся окне требуется удалить все преднастроенные по-умолчанию интерфейсы. Ставим галочки в столбце «Удалить», напротив каждого интерфейса и нажимаем кнопку «Удалить».

- В появившемся окне нажимаем «Добавить»

- Далее открывается окно «Конфигурация интерфейса WAN сервиса». Создаем интерфейс для сервиса Интернет. В выпадающем списке выбираем ранее созданный интерфейс 2 уровня («ATM PVC»), который будет использоваться для сервиса Интернет. В названии WAN интерфейса две последние цифры указывают на значение pvc! Для сервиса Интернет используются значения vpi 0 vci 33! Нажимаем «Далее».

- Далее выбираем тип WAN сервиса. Для доступа в Интернет выбираем пункт “PPP over Ethernet (PPPoE). Нажимаем «Далее».

- В появившемся окне заполняем поля: “PPP имя пользователя”, “PPP пароль”, “Имя сервиса PPPoE”. Ставим галку напротив пункта “Повтор PPP при ошибке аутентификации», оставляем значение по- умолчанию (15 секунд). Нажимаем «Далее» в самом низу страницы. Для этого надо опустить «ползунок» справа страницы.

- Далее выбираем шлюз по-умолчанию. В левом столбце “ Выбранные интерфейсы шлюза по умолчанию” должен быть выбран шлюз для PPPoE (в данном примере выбран шлюз ppp1.1)!!! Нажимаем «Далее»

- Далее появляется окно “Конфигурация DNS сервера”. Выбираем пункт “Выберите интерфейс DNS сервера из доступных WAN интерефейсов”. В левом столбце “ Выбранные интерфейсы DNS сервера” должна быть выбрана запись  для PPPoE (в данном примере выбрана запись ppp1.1)!!! Нажимаем «Далее» в самом низу страницы. Для этого надо опустить «ползунок» справа страницы.

- В появившемся окне проверяем созданный WAN интерфейс. Нажимаем “Применить/Сохранить”

- Далее появится таблица с созданным WAN интерфейсом. Если все настройки выполнены верно, логин/пароль введены правильные, то индикатор подключения станет зеленого цвета и появится надпись «Подключен». Нажимаем “Добавить” для добавления интерфейса под сервис IPTV.

- Далее открывается окно «Конфигурация интерфейса WAN сервиса». Создаем интерфейс для сервиса IPTV. В выпадающем списке выбираем ранее созданный интерфейс 2 уровня («ATM PVC»), который будет использоваться для сервиса IPTV. В названии WAN интерфейса две последние цифры указывают на значение pvc! Для сервиса IPTV используются значения vpi 0 vci 50! Нажимаем «Далее».

- В появившемся окне выбираем тип WAN сервиса. Для сервиса IPTV выбираем пункт “Bridging”. Нажимаем «Далее».

- Проверяем настройку WAN суммарно. Нажимаем “Применить/Сохранить”.

- Далее появится таблица с созданными WAN интерфейсами. Нажимаем “Добавить” для добавления интерфейса под сервис VoIP.

- Далее открывается окно «Конфигурация интерфейса WAN сервиса». Создаем интерфейс для сервиса VoIP. В выпадающем списке выбираем ранее созданный интерфейс 2 уровня («ATM PVC»), который будет использоваться для сервиса VoIP. В названии WAN интерфейса две последние цифры указывают на значение pvc! Для сервиса VoIP используются значения vpi 0 vci 40! Нажимаем «Далее».

- Выбираем тип WAN сервиса. Для сервиса VoIP выбираем пункт “IP over Ethernet”. Нажимаем «Далее».

- В открывшемся окне “Настройки WAN IP” выбираем пункт “ Получить IP-адрес автоматически”. Нажимаем «Далее» в самом низу страницы. Для этого надо опустить «ползунок» справа страницы.

- Далее, в окне “Network address Translation Settings” оставляем все по-умолчанию (все галочки сняты). Нажимаем «Далее».

- Выбираем шлюз по-умолчанию. В левом столбце “ Выбранные интерфейсы шлюза по умолчанию” должен быть выбран шлюз для PPPoE (в данном примере выбран шлюз ppp1.1)!!! В правом столбце “Доступные маршрутизируемые WAN интерфейсы” должен остаться шлюз для сервиса VoIP!!! Нажимаем «Далее».

- Далее появляется окно “Конфигурация DNS сервера”. Выбираем пункт “Выберите интерфейс DNS сервера из доступных WAN интерефейсов”. В левом столбце “ Выбранные интерфейсы DNS сервера” должна быть выбрана запись  для PPPoE (в данном примере выбрана запись ppp1.1)!!! В правом столбце “Доступные маршрутизируемые WAN интерфейсы” должен остаться шлюз для сервиса VoIP!!!  Нажимаем «Далее» в самом низу страницы. Для этого надо опустить «ползунок» справа страницы.

- Проверяем настройку WAN суммарно. Нажимаем “Применить/Сохранить”.

- Далее появится таблица с созданными WAN интерфейсами под Voip, IPTV, Интернет.

- Переходим в раздел “Дополнительные настройки” – “ETH интерфейс”. Откроется окно “ Конфигурация интерфейса ETH WAN”. Удаляем созданный по-умолчанию интерфейс. Ставим галочку в столбце " Удалить” , нажимаем кнопку «Удалить».

- Получаем:

- Переходим к пункту “Дополнительные настройки” – “Группировка интерфейсов”. Удаляем преднастроенную группировку для сервиса IPTV. Для этого ставим галочку в столбце «Удалить», напротив  IPTV и жмем кнопку “Удалить”.  В итоге получим следующую таблицу группировки интерфейсов и нажимаем кнопку:

- В появившемся окне, в  поле “Имя группы” напишите слово: iptv.  Далее выбираем значение WAN интерфейса (в нашем случае для iptv vpi 0 vci 50, в данном примере – br_4_0_50.0/atm2.1) в правом столбике и при помощи стрелочки (<-) переместите значение в левый столбик. Дальше из столбика “Доступные LAN-интерфейсы” выбираем значение eth3 в правом столбике и при помощи стрелочки (<-) перемещаем значение в левый столбик (Это значение соответствует 4-му порту маршрутизатора).

Нажмите Применить/сохранить в самом низу страницы. Для этого надо опустить «ползунок» справа страницы.

Получаем следующую таблицу группировки интерфейсов:

- Wi-Fi по умолчанию включен. Если нужно отключить Wi-Fi тогда на открывшейся странице слева выберите “Настройка WLAN”  и уберите галку напротив “Включить беспроводную связь”.

Примечание  Для сброса маршрутизатора к заводским настройкам из меню выберите “Управление” и перейдите в раздел “Сброс” и нажмите по кнопке “Восстановить настройки по умолчанию”.

5. Настройка VoIP

  - Перейдите в раздел «Голос» «Общие параметры». Для параметра «Bound Interface Name:» выберете интерфейс WAN, ранее созданный для VoIP:

5.2 Перейдите в раздел «Голос»  «Основные настройки SIP»  «Сервис-провайдер 0». Выберете «Регион» «RUS - RUSSIA»

Настройте:

Правила набора (Dialplan): [24]xxxxxx|x.T

Использовать SIP Proxy. – поставить галку

SIP Proxy: 10.200.24.10

Использовать SIP Registrar. – поставить галку

SIP Registrar: 10.200.24.10

Настройте порт fxs0:

Пользователь активен – поставить галку

Внутренний номер, Показываемое имя, Логин – значение SIP-логина

Пароль – значение SIP-пароля

Данные SIP-логина и SIP-пароля заводится ПОЛНОСТЬЮ В СООТВЕТСТВИИ С НАРЯДОМ!

Параметры кодеков выставить согласно рисунку

Внизу страницы нажать кнопки Применить и Запустить SIP

5.3 Перейдите в раздел «Голос»  «Расширенные настройки SIP»  «Сервис-провайдер 0».

Настройте параметры

Call waiting – поставить галку

Enable T38 support – поставить галку

Enable V18 support – поставить галку

Dtmf Relay setting*: RFC2833

CID Signal Protocol: FSK

Внизу страницы нажать кнопку Применить

5.4 Перейдите в раздел «Голос»  «Параметры отладки SIP»  «Сервис-провайдер 0».

Настройте параметры

VAD support– убрать галку

Внизу страницы нажать кнопку Применить