VoIP (англ. Voice over IP; IP-телефония, произносится "войп") — система связи, обеспечивающая передачу речевого сигнала по сети Интернет или по любым другим IP-сетям. Сигнал по каналу связи передаётся в цифровом виде и, как правило, перед передачей преобразовывается (сжимается) с тем, чтобы удалить избыточность.

Голосовая и видеосвязь посредством компьютерных сетей стала популярной во всём мире с начала XXI века и в настоящее время широко используется как частными пользователями, так и в корпоративном секторе. Применение систем IP-телефонии позволяет компаниям-операторам связи значительно снизить стоимость звонков (особенно международных) и интегрировать телефонию с сервисами Интернета, предоставлять интеллектуальные услуги.

Протоколы

Протоколы обеспечивают регистрацию IP-устройства (шлюз, терминал или IP-телефон) на сервере или гейткипере провайдера, вызов и/или переадресацию вызова, установление голосового или видеосоединения, передачу имени и/или номера абонента. В настоящее время широкое распространение получили следующие VoIP-протоколы:

SIP — протокол сеансового установления связи, обеспечивающий передачу голоса, видео, сообщений систем мгновенного обмена сообщений и произвольной нагрузки, для сигнализации обычно использует порт 5060 UDP. Поддерживает контроль присутствия.

H.323 — протокол, более привязанный к системам традиционной телефонии, чем SIP, сигнализация по порту 1720 TCP, и 1719 TCP для регистрации терминалов на гейткипере.

IAX2 — через 4569 UDP-порт и сигнализация, и медиатрафик.

MGCP (Media Gateway Control Protocol) — протокол управления медиашлюзами.

Megaco/H.248 — протокол управления медиашлюзами, развитие MGCP.

SIGTRAN — протокол тунеллирования PSTN сигнализации ОКС-7 через IP на программный коммутатор (SoftSwitch).

SCTP (Stream Control Transmission Protocol) — протокол для организации гарантированной доставки пакетов в IP-сетях.

SGCP

SCCP (Skinny Call Control Protocol) — закрытый протокол управления терминалами (IP-телефонами и медиашлюзами) в продуктах компании Cisco.

Unistim — закрытый протокол передачи сигнального трафика в продуктах компании Nortel.

- Кодеки

Применяемые алгоритмы сжатия голоса при передаче по IP-сети довольно разнообразны. Некоторые практически не сжимают голос, оставляя его на уровне импульсно-кодовой модуляции (т.е. 64 килобит в секунду), другие кодеки позволяют сжимать цифровой голосовой поток в 8 и более раз за счёт эффективных алгоритмов кодирования. Существует немало хороших свободных кодеков, использование которых не требует лицензирования. Для других же требуется достижения соответствующей лицензионной сертификации между производителем оборудования (программного обеспечения) и авторами метода сжатия.

| Открытые: - GSM - G.711 μ-law - G.711 a-Law - G.722 - G.726 - Speex - iLBC | Проприетарные: - G.729 - G.729A - G.723 - G.723.1 |
| --- | --- |

Сравнительные характеристики VoIP-кодеков[4]

| Кодек | Полезная нагрузка пакета, байт | Скорость передачи, кбит/с | Алгоритмическая задержка, миллисекунд | Занимаемый поток, кбит/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | IP-пакеты | Ethernet-фреймы |
| G.711 | 160 | 64 | 20 | 64,8 | 80 |
| G.723.1 (6.3) | 24 | 6,3 | 37,5 | 6,9 | 17,1 |
| G.723.1 (5.3) | 20 | 5,3 | 37,5 | 5,9 | 16 |
| G.726-32 | 160 | 32 | 20 | 32,8 | 42,7 |
| G.726-24 | 160 | 24 | 20 | 24,8 | 34,7 |
| G.726-16 | 160 | 16 | 20 | 16,8 | 26,7 |
| G.729 (8) | 20 | 8 | 25 | 8,8 | 18,7 |
| G.729 (6.4) | 16 | 6,4 | 25 | 7,2 | 17,1 |

b