ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ D-Link DVG 5402SP

для услуги VoIP

- Подключение по технологии Ethernet

При необходимости возможно подключение второго телефонного аппарата в порт PHONE 2 (он будет иметь другой телефонный номер)

2. Настройка сетевой карты

Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы.

Далее необходимо настроить Ваш компьютер на автоматическое получение IP-адреса (в качестве DHCP-клиента).

  - Нажмите кнопку Пуск и перейдите в раздел Панель управления > Сеть и подключения к Интернету > Сетевые подключения.

  - В окне Сетевые подключения щелкните правой кнопкой мыши по соответствующему Подключению по локальной сети и выберите пункт Свойства в появившемся контекстном меню.

  - В окне Подключение по локальной сети – свойства, на вкладке Общие, в разделе Компоненты, используемые этим подключением выделите строку Протокол Интернета (TCP/IP). Нажмите кнопку Свойства.

  - Установите переключатель в положение Получить IP-адрес автоматически.

В поле Использовать следующие адреса DNS- серверов укажите следующие ip адреса 213.177.96.1 и 213.177.97.1

Нажмите кнопку OK.

  - Нажмите кнопку ОК в окне Подключение по локальной сети – свойства. Теперь Ваш компьютер настроен на автоматическое получение IP-адреса.

3.  Пример настройки маршрутизатора

3.1) Запустите web-браузер например Internet Explorer.

3.2) В адресной строке web-браузера введите IP-адрес маршрутизатора (по умолчанию -http://192.168.8.254). Нажмите клавишу Enter.

3.3) На открывшейся странице введите имя пользователя и пароль администратора для доступа к web-интерфейсу маршрутизатора (по умолчанию имя пользователя – admin, пароль отсутствует ( поле оставте пустым)). Нажмите кнопку Login.

3.4) Далее на открывшейся странице перейдите в раздел “Internet Setup”.

3.5) На открывшейся странице в разделе “WAN” выберите значение“DHCP ”.

3.6)  Далее в низу страницы нажмите по кнопке Apply и по Save & Restart.

Далее откроется следующая страница, и нажмите по кнопке Reboot.

Устройство перезагрузится. После перезагрузки повторно зайдите в web-интерфейс.

3.7)  Далее настроим параметры для VoIP. Перейдите в раздел “VoIP Setup”.

3.8)  На открывшейся странице в разделе SOFT SWITCH SETTING установите галку напротив значения  Enable Support of SIP Proxy Server/ Soft Switch

3.9) Далее в разделе Phone 1 - FXS введите:

- в поле “Number:”значение SIP-логина;

- в поле “Register”установите галку

- в поле “Invite with ID / Account” установите галку

- в поле “User ID/ Account:” повторите значение SIP-логина

- в поле “ Password” введите SIP-пароль для данного аккаунта

- в поле “Confirm Password”введите SIP-пароль ещё раз.

При необходимости настройте вторую линию Phone 2 - FXS с другими значениями SIP-логина и SIP-пароля.

Раздел FXS Representative Number должен остаться незаполненным.

3.10)  На этой же странице - ниже в разделе SIP PROXY SERVER введите:

- в поле Proxy Server IP/ Domain: ip адрес 10.200.24.10

Внизу страницы нажмите кнопку Apply.

3.11)  Далее настроим дополнительные параметры для VoIP. Перейдите в раздел “Advanced” “VoIP”.

Далее идут 12 разделов. Необходимо заполнить их по порядку.

В разделе Caller ID введите:

- в поле FXS Caller ID Generation : значение FSK + TypeII

- в поле FSK Caller ID Type : значение ETSI

Внизу страницы нажмите кнопку Apply.

В разделе Calling Features для Line 1 - FXS поставьте галки в полях Call Hold, Call Transfer, Call Waiting, Local Mixer

Аналогично настройте Line 2 - FXS

Внизу страницы нажмите кнопку Apply.

В разделе Codec введите:

- в поле Preferred Codec Type : значение G.711 a-law 64kbps

Внизу страницы нажмите кнопку Apply.

В разделе CPT / Cadence введите значения согласно рисунку ниже:

Внизу страницы нажмите кнопку Apply.

В разделе Digit Map введите:

- в поле Enable Pound Key ' # ' Function уберите галку

Чуть ниже  нажмите кнопку Apply.

В разделе Digitmap нажмите кнопку Add

В появившемся подразделе Digit Map введите:

- в поле Scan Code : значение 2

- в поле User Dial Length : значение 7

Внизу страницы нажмите кнопку Apply.

В разделе Digitmap нажмите опять кнопку Add

В появившемся подразделе Digit Map введите:

- в поле Scan Code : значение 4

- в поле User Dial Length : значение 7

Внизу страницы нажмите кнопку Apply.

В разделе DTMF & Pulse введите:

- в поле Enable Out-of-Band DTMF поставьте галку

- в поле Out-of-Band DTMF : значение RFC 2833

Внизу страницы нажмите кнопку Apply.

В разделе FAX введите:

- в раздеде Line 1 : значение T.38 Native

- в раздеде Line 2 : значение T.38 Native

-в разделе FAX Codec : значение G.711 a-law 64kbps

Внизу страницы нажмите кнопку Apply.

В разделе Line введите:

- в поле FXS Impedance : значение Russia 600 Ohm

Внизу страницы нажмите кнопку Apply.

В разделе SIP Advanced введите:

- в поле Enable Non-SIP Inbox Call уберите галку

- в поле SIP Caller ID Obtaining : значение From-Header Display Name

Внизу страницы нажмите кнопку Apply.

3.12)  Далее следует установить пароль для доступа к устройству. Перейдите в раздел MAINTENANCE и в левом поле выберите Device Management.

В разделе ADMIN введите:

- в поле “NEW Password” введите пароль.

- в поле “Confirm Password”введите пароль ещё раз.

В разделе USER введите:

- в поле “NEW Password” введите пароль.

- в поле “Confirm Password”введите пароль ещё раз.

Важно: пароль должен совпадать с  номером договора абонента КРЕДИТНОЙ системы оплаты - 8 значный, начинающийся с 10.....

3.13)  Далее следует запретить доступ к устройству по протоколу telnet. В том же разделе уберите галку в поле Enable Telnet Service

3.14)  Далее внизу страницы нажмите по кнопке Apply и по Save & Restart.

Далее откроется следующая страница, и нажмите по кнопке Reboot.

3.15)  После перезагрузки шлюза проверьте статус регистрации VoIP.

Для этого перейдите в раздел STATUS, слева выберете раздел Device Info.

В подразделе WAN Port Information напротив поля IP address : должен быть ip-адрес в виде 172.20.x.x

Далее в разделе STATUS, слева выберете раздел VoIP Status. Для линий FXS, которые были сконфигурированы, значение Proxy Register должно быть Successful

Примечание

Для сброса маршрутизатора к заводским настройкам выберите MAINTEANCE перейдите в раздел “Backup and Restore” и нажмите по кнопке Restore Default Settings.