Версия от 30.11.2012

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ SAGEM Fast 3804

- Подключение по технологии Ethernet

2. Настройка сетевой карты

Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы.

Далее необходимо настроить Ваш компьютер на автоматическое получение IP-адреса (в качестве DHCP-клиента).

  - Нажмите кнопку Пуск и перейдите в раздел Панель управления > Сеть и подключения к Интернету > Сетевые подключения.

  - В окне Сетевые подключения щелкните правой кнопкой мыши по соответствующему Подключению по локальной сети и выберите пункт Свойства в появившемся контекстном меню.

  - В окне Подключение по локальной сети – свойства, на вкладке Общие, в разделе Компоненты, используемые этим подключением выделите строку Протокол Интернета (TCP/IP). Нажмите кнопку Свойства.

  - Установите переключатель в положение Получить IP-адрес автоматически. Нажмите кнопку OK.

  - Нажмите кнопку ОК в окне Подключение по локальной сети – свойства. Теперь Ваш компьютер настроен на автоматическое получение IP-адреса.

3.  Настройка маршрутизатора

Подключение к web-интерфейсу.

3.1) Запустите web-браузер например Internet Explorer.

3.2) В адресной строке web-браузера введите IP-адрес маршрутизатора (по умолчанию -http://192.168.1.1). Нажмите клавишу Enter.

3.3) На открывшейся странице введите имя пользователя и пароль администратора для доступа к web-интерфейсу маршрутизатора (по умолчанию имя пользователя – admin, пароль – admin). Нажмите кнопку OK.

3.4) Далее следует обновить программное обеспечение. На открывшейся странице слева в появившемся списке выберите “Управление” и перейдите в раздел “Обновление ПО” Нажмите по кнопке Выберите файл в открывшемся окошке выберите файл с ПО (7.118.1a4N_RTC) и нажмите Открыть далее нажмите по кнопке Обновить ПО

3.5) Далее следует проверить версию ПО. Перейдите в раздел Информация об устройстве и проверьте раздел в таблице Версия программного обеспечения

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТР ПО ПРОТОКОЛУ PPPoE по технологии Ethernet

1. Запустите Web-браузер и в поле “адрес” введите: http://192.168.1.1 на открывшейся странице перейдите в раздел “Дополнительные настройки”.

2. На открывшейся странице слева в появившемся списке выберите “Интерфейс 2-го уровня” и ниже выберите “ETH интерфейс”, посмотрите какой интерфейс будет выступать в качестве uplink-a. В данном примере – ETH3, что соответствует порту ETH4 на задней панели устроиства.

- В меню слева выберите «Дополнительные настройки» - «WAN сервис». В открывшемся

окне требуется удалить все преднастроенные по-умолчанию интерфейсы. Ставим галочки в столбце «Удалить», напротив каждого интерфейса и нажимаем кнопку «Удалить».

- Далее на странице выберите WAN сервис и нажмите кнопку Добавить.

5. На открывшейся странице нажимаете Далее. Откроется следующая страница. Настроем услугу Интернет. В поле “Выберите тип WAN сервиса” установите галку напротив PPP over Ethernet (PPPoE).

В поле “Введите приоритет” поставьте значение 0,

в поле “Введите 802.1Q VLAN-ID” поставьте значение 300.

Примечание: Если требуется настроить устройство под один сервис, то нужно в полях «Введите приоритет 802.1P» и «Введите 802.1Q VLAN-ID» поставить значения «0» или «-1»!

Номер VLAN указывайте полученный в технической поддержке Ростелеком.

Нажмите Далее.

- Далее введите в поле “PPP имя пользователя”  значение с карточки выданной при подключении, так же введите в поле “PPP пароль” с карточки выданной при подключении  и ниже нажмите Далее.

7. В открывшемся окне выберите значение в правом столбике и из правого столбика при помощи стрелочки (<-) переместите значение в левый столбик и нажмите Далее.

8. Далее повторите операцию описанную в 7 пункте и нажмите Далее.

9. В открывшемся окне нажмите Применить/сохранить.

10. Далее настройте услугу IPTV на открывшейся странице нажмите Добавить.

На открывшейся странице нажмите Далее. Откроется следующая страница в поле “Выберите тип WAN сервиса” установите галку напротив слова Bridging.

В поле “Введите приоритет” поставьте значение 4,

в поле “Введите 802.1Q VLAN-ID” поставьте значение 500.

Номер VLAN указывайте полученный в технической поддержке Ростелеком.

Нажмите  Далее.

11. В открывшемся окне нажмите Применить/сохранить.

12. Далее настройте услугу VOIP на открывшейся странице нажмите Добавить.

На открывшейся странице нажмите Далее. Откроется следующая страница в поле “Выберите тип WAN сервиса” установите галку напротив слова IP over Ethernet.

В поле “Введите приоритет” поставьте значение 5,

в поле “Введите 802.1Q VLAN-ID” поставьте значение 400.

Номер VLAN указывайте полученный в технической поддержке Ростелеком.

Нажмите  Далее.

13.Далее, в настройках WAN IP, выбираем  «Получить IP-адрес автоматически» и отключаем «Опция 125». Нажимаем Далее.

14. Далее, в «Маршрутизация – шлюз по-умолчанию», выбираем подключение созданное для выхода в Интернет (PPPoE). Нажимаем Далее.

15. В открывшемся окне нажмите Применить/сохранить.

16. Далее, в «Маршрутизация – добавить статический маршрут», добавляем маршрут до SIP Proxy : 10.200.24.10/32 и указываем подинтерфейс для данного маршрута. Нажимаем «Применить/Сохранить»:

Получаем:

17. Wi-Fi по умолчанию включен. Если нужно отключить Wi-Fi тогда на открывшейся странице слева выберите “Настройка WLAN”  и уберите галку напротив “Включить беспроводную связь”.

Примечание  Для сброса маршрутизатора к заводским настройкам из меню выберите “Управление” и перейдите в раздел “Сброс” и нажмите по кнопке “Восстановить настройки по умолчанию”.

5. Настройка VoIP

  - Перейдите в раздел «Голос» «Общие параметры». Для параметра «Bound Interface Name:» выберете интерфейс WAN, ранее созданный для VoIP:

5.2 Перейдите в раздел «Голос»  «Основные настройки SIP»  «Сервис-провайдер 0». Выберете «Регион» «RUS - RUSSIA»

Настройте:

Правила набора (Dialplan): [24]xxxxxx|x.T

Использовать SIP Proxy. – поставить галку

SIP Proxy: 10.200.24.10

Использовать SIP Registrar. – поставить галку

SIP Registrar: 10.200.24.10

Настройте порт fxs0:

Пользователь активен – поставить галку

Внутренний номер, Показываемое имя, Логин – значение SIP-логина

Пароль – значение SIP-пароля

Данные SIP-логина и SIP-пароля заводится ПОЛНОСТЬЮ В СООТВЕТСТВИИ С НАРЯДОМ!

Параметры кодеков выставить согласно рисунку

Внизу страницы нажать кнопки Применить и Запустить SIP

5.3 Перейдите в раздел «Голос»  «Расширенные настройки SIP»  «Сервис-провайдер 0».

Настройте параметры

Call waiting – поставить галку

Enable T38 support – поставить галку

Enable V18 support – поставить галку

Dtmf Relay setting*: RFC2833

CID Signal Protocol: FSK

Внизу страницы нажать кнопку Применить

5.4 Перейдите в раздел «Голос»  «Параметры отладки SIP»  «Сервис-провайдер 0».

Настройте параметры

VAD support– убрать галку

Внизу страницы нажать кнопку Применить