## БОРОДИНО

Применение:  Для приготовления заварного ржано-пшеничного хлеба.

Дозировка:     до 20 %.

Срок хранения: 9 мес.

Упаковка: Бумажные мешки массой 25 кг.

Совместно с ГУП «Хлебсервис» разработана техническая документация на изделия ржано-пшеничные заварные «Бородино».

# РЕЦЕПТУРЫ:

#### ИЗДЕЛИЯ «БОРОДИНО»

| МУКА ПШЕНИЧНАЯ ПЕРВОГО ИЛИ ВТОРОГО СОРТА | 15 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| МУКА РЖАНАЯ ОБДИРНАЯ | 65 | 55 | 35 |
| ### БОРОДИНО | 20 | 15 | 15 |
| ДРОЖЖИ ПРЕССОВАННЫЕ | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| САХАР | 3,0 | 3,0 | 5,0 |
| ПАТОКА | 4,0 | 4,0 | - |
| КОРИАНДР ИЛИ ТМИН | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| ВОДА около | 80 | 75 | 70 |

Примечание:  Патока   может   быть  заменена  на  сахар  в  соотношении 1: 0,72.

ПАРАМЕТРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА:

# Продолжительность замеса теста, мин:	интенсивный		5 + 2

обычный		10

Температура теста после замеса, ˚С				30 - 31

# Продолжительность брожения теста, мин				40 - 50

# Продолжительность окончательной расстойки, мин		50 – 55

Температура выпечки, ˚С:			начальная		260

основная		200

# Продолжительность выпечки заготовки массой 0,5 кг, мин	40 – 45