# ТЫКВИТА

Применение:	 Для приготовления специальных сортов хлеба и булочек с семенами тыквы и подсолнечника.

Дозировка:	 до 25 %.

Срок хранения:	6 мес.

Упаковка:		Бумажные мешки массой 25 кг.

Разработана техническая документация на хлебобулочные изделия «Тыквита»: пшеничные и пшенично - ржаные.

рецептура:

### Тыквита пшеничныЕ

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШЕГО ИЛИ ПЕРВОГО СОРТА	80,0

ТЫКВИТА								20,0

ДРОЖЖИ ПРЕССОВАННЫЕ					  2,5

СОЛЬ									  2,0

### Тыквита пшеничнО - ржанЫЕ

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШЕГО ИЛИ ПЕРВОГО СОРТА	60,0

#### мука ржаная хлебопекарная обдирная		20,0

ТЫКВИТА								20,0

ДРОЖЖИ ПРЕССОВАННЫЕ					  2,5

СОЛЬ									  2,0

## ПАРАМЕТРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Продолжительность замеса теста, мин			  3+5

Температура теста после замеса, °С			28 - 29

Продолжительность брожения теста, мин			   20