ФИТНЕС МИКС ОВСЯНАЯ

Применение:	cмесь для производства хлебобулочных изделий повышенной пищевой ценности из пшеничной  муки.

Дозировка:  до 25  %

Срок хранения:	9 мес.

Упаковка: бумажные мешки массой 25 кг.

Разработана техническая документация на изделия хлебобулочные «Фитнес» овсяные.

РЕЦЕПТУРА:

Мука пшеничная хлебопекарная высшего или первого сорта, кг	75,0

Смесь хлебопекарная «Фитнес микс» овсяная, кг			25,0

Дрожжи прессованные хлебопекарные, кг					  2,0

Соль поваренная пищевая, кг						  2,0

Вода питьевая, кг около							58 - 60

# ПАРАМЕТРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА:

Температура теста, С							26 - 28

Продолжительность замеса теста, мин

- на первой скорости  (медленно)						  5

- на второй скорости  (быстро)						  5

Продолжительность брожения теста, мин					15 - 20

Продолжительность окончательной расстойки, мин			40 - 60

Температура выпечки, С: начальная					230

основная					190

Продолжительность выпечки заготовки массой 0,5 кг			25 - 30

Примечание:  для получения более выраженного вкуса и аромата изделий допускается внесение в рецептуру сухой закваски «Вайцензауер» в количестве до 3 %.